Sistemas Informáticos

UD6. Actividad 4

Entendiendo las redes Pavel Miron

Contenido

1.	Contesta a la siguiente pregunta y justifica tu respuesta	4

2.	Conversión binaria. Escribe en binario la dirección IP 192.168.1.1.	4

3.	Tipo de dirección IP. Indica si las siguientes direcciones son válidas para un host, dirección de red, broadcast o especiales (loopback, no asignable, etc.). Justifica cada caso.	4

4.	Identificación de red y broadcast. Dada la IP 192.168.2.101 y la máscara 255.255.255.192, indica:	5

5.	Direcciones disponibles en una subred. Si una red utiliza el rango 192.168.10.0/26, responde:	5

6.	IPv4 vs IPv6. ¿Qué limitación principal tiene IPv4 que pretende resolver IPv6? Escribe un ejemplo de dirección IPv6.	6

7.	Razonamiento aplicado. ¿Por qué crees que muchas redes locales utilizan direcciones de clase C como 192.168.x.x en lugar de otras?	6

Bloque 2: Configuración IP	6

8.	Configuración estática y dinámica. Explica la diferencia entre configuración IP estática y dinámica. Da dos ventajas y dos inconvenientes de cada una.	6

9.	Aplicación práctica. Imagina que vas a montar un servidor web en tu casa. ¿Usarías una IP estática o dinámica? ¿Por qué?	6

10.	Windows vs Linux. ¿Cómo configurarías manualmente una IP estática en:	6

Windows 10 (entorno gráfico)	6

Linux Ubuntu (terminal)?	6

11.	Comandos útiles:	7

¿Qué comando te permite ver la configuración IP en Windows?	7

¿Y en Linux?	7

12.	Identificación. Dada esta configuración en un equipo:	7

Bloque 3: Máscaras de subred	7

13.	Cálculo de red. Dada la IP 192.168.1.34 y la máscara 255.255.255.224, calcula:	7

14.	Notación CIDR. ¿Qué es la notación CIDR? Convierte a formato CIDR las siguientes máscaras:	8

15.	Diseño de red. Si quieres diseñar una red para 50 dispositivos, ¿qué máscara usarías?	8

¿Por qué?	8

16.	Aplicación web. Usa la web https://www.calculadora-redes.com para comprobar tus resultados del ejercicio 13. ¿Coinciden?	8

Bloque 4: DNS y resolución de nombres	8

17.	Funcionamiento del DNS Describe paso a paso cómo se resuelve un nombre de dominio cuando escribimos www.google.com en el navegador.	8

18.	Caché DNS. ¿Qué es la caché de resolución de nombres? ¿Qué ventajas y qué riesgos tiene?	8

19.	Ficheros locales.	8

20.	DNS públicos. ¿Qué son los DNS públicos? Da el nombre y dirección IP de dos servicios DNS gratuitos conocidos.	8

21.	DNS y seguridad. ¿Qué tipo de ataques pueden dirigirse al sistema DNS? Nombra uno y explica brevemente en qué consiste.	9

Bloque 5: Puertos y protocolos	9

22.	Protocolos TCP vs UDP. Completa la tabla:	9

23.	Asociación de puertos	10

24.	Detección de puertos abiertos. ¿Qué comando puedes usar en:	10

25.	Puertos bien conocidos y registrados. Explica qué diferencia hay entre puertos bien conocidos, registrados y dinámicos. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación?	10

26.	Cierre de puertos. ¿Cómo cerrarías manualmente un puerto en Windows mediante el firewall?	10

27.	Puertos y seguridad. ¿Por qué es importante cerrar puertos no utilizados en un sistema operativo y/o en el router? Da un ejemplo de riesgo.	11

Objetivo

Actividad: Entendiendo conceptos

El objetivo de esta actividad es comprobar que el alumnado ha comprendido los conceptos fundamentales sobre conexiones de red: direccionamiento IP, subredes, configuración IP, resolución de nombres y puertos de comunicación.

Instrucciones

Responde de forma individual y razonada a los siguientes apartados. Se valorará tanto la exactitud como la claridad en la explicación.

Bloque 1: Direccionamiento IP

Contesta a la siguiente pregunta y justifica tu respuesta

La IP 172.16.0.12 pertenece a:

a) Clase A

b) Clase B

c) Clase C

d) Ninguna de las anteriores

Conversión binaria. Escribe en binario la dirección IP 192.168.1.1.

¿A qué clase pertenece?

Pertenece a la clase C

Binario completo es: 11000000.10101000.00000001.00000001

Tipo de dirección IP. Indica si las siguientes direcciones son válidas para un host, dirección de red, broadcast o especiales (loopback, no asignable, etc.). Justifica cada caso.

|  | 127.0.0.1 Loopback (uso interno en el equipo). |
| --- | --- |
|  | 192.168.1.0 Dirección de red (no asignable a hosts). |
|  | 192.168.1.255 Broadcast (envía datos a todos los hosts en la red). |
|  | 0.0.0.0 No asignable (usada como marcador de posición). |
|  | 10.0.0.15 Válida para host (parte de la red privada clase A). |

Identificación de red y broadcast. Dada la IP 192.168.2.101 y la máscara 255.255.255.192, indica:

Dirección de red:  192.168.2.64

Dirección de difusión:  (broadcast) 192.168.2.127

Número máximo de equipos conectables (hosts): 62 (64 para red y broadcast)

Direcciones disponibles en una subred. Si una red utiliza el rango 192.168.10.0/26, responde:

¿Cuántas direcciones totales hay en la subred?

64

¿Cuántas se pueden asignar a hosts?

62

¿Cuál es la primera y la última dirección asignable?

Primera dirección:	192.168.10.1

Ultima dirección:	192.168.10.62

IPv4 vs IPv6. ¿Qué limitación principal tiene IPv4 que pretende resolver IPv6? Escribe un ejemplo de dirección IPv6.

IPv4: Agotamiento de direcciones (~4.3 mil millones).

IPv6: 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334.

Razonamiento aplicado. ¿Por qué crees que muchas redes locales utilizan direcciones de clase C como 192.168.x.x en lugar de otras?

Son ideales para redes pequeñas (hasta 254 hosts), fáciles de administrar y privadas (no enrutables en Internet).

## Bloque 2: Configuración IP

Configuración estática y dinámica. Explica la diferencia entre configuración IP estática y dinámica. Da dos ventajas y dos inconvenientes de cada una.

Estática:

Ventajas: Estabilidad, control total.

Inconvenientes: Administración manual, riesgo de conflictos.

Dinámica (DHCP):

Ventajas: Automatización, escalabilidad.

Inconvenientes: Dependencia del servidor DHCP, posible latencia.

Aplicación práctica. Imagina que vas a montar un servidor web en tu casa. ¿Usarías una IP estática o dinámica? ¿Por qué?

Usaría IP estática.

Evita cambios de dirección que romperían el acceso externo.

Windows vs Linux. ¿Cómo configurarías manualmente una IP estática en:

- Windows 10 (entorno gráfico)

- Linux Ubuntu (terminal)?

Windows 10:

Ajustes > Red > Propiedades TCP/IPv4 > Ingresar IP manualmente.

Linux Ubuntu Terminal:

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

sudo netplan apply

Comandos útiles:

- ¿Qué comando te permite ver la configuración IP en Windows?

- ¿Y en Linux?

Windows: ipconfig

Linux: ifconfig

Identificación. Dada esta configuración en un equipo:

Dirección IP: 192.168.0.10

Máscara: 255.255.255.0

Puerta de enlace: 192.168.0.1 DNS: 8.8.8.8

¿Qué ocurre si otro equipo se configura con la misma IP? ¿Qué problemas puede haber?

Conflicto de IP, pérdida de conectividad en ambos equipos.

## Bloque 3: Máscaras de subred

Cálculo de red. Dada la IP 192.168.1.34 y la máscara 255.255.255.224, calcula:

- Dirección de red			192.168.1.32

- Dirección de broadcast		192.168.1.63

- Número de hosts disponibles	30

- Primer y último host asignable

Primer :

192.168.1.33

Ultimo:

192.168.1.62

Notación CIDR. ¿Qué es la notación CIDR? Convierte a formato CIDR las siguientes máscaras:

- 255.255.255.0 /24

- 255.255.254.0 /23

- 255.255.255.248 /29

Diseño de red. Si quieres diseñar una red para 50 dispositivos, ¿qué máscara usarías?

- ¿Por qué?

/26 son 62 hosts, el tamaño mas pequeño que cubre 50 hosts

Aplicación web. Usa la web https://www.calculadora-redes.com para comprobar tus resultados del ejercicio 13. ¿Coinciden?

Si coinfiden

## Bloque 4: DNS y resolución de nombres

Funcionamiento del DNS Describe paso a paso cómo se resuelve un nombre de dominio cuando escribimos www.google.com en el navegador.

- Al principio hace una consulta para mirar en el chache local, si ya esta no hace falta preguntar a DNS.

- Si no esta, pregunta al servidor DNS, que le manda la respuesta.

- El servidor DNS busca recursivamente (root - .com – google.com).

- Devuelve la IP

Caché DNS. ¿Qué es la caché de resolución de nombres? ¿Qué ventajas y qué riesgos tiene?

Es mecanismo que nos ayuda almacenar temporalmente todos los registros DNS de nombres de dominio previamente vistas.

Ficheros locales.

- ¿Qué información contiene el fichero /etc/hosts en Linux?

Contiene las líneas de texto, que son asociados a un nombre de dominio son una solo dirección web IP

- ¿Y el archivo hosts en Windows?

Lo mismo que en el Linux los nombres de dominio y los IPs

DNS públicos. ¿Qué son los DNS públicos? Da el nombre y dirección IP de dos servicios DNS gratuitos conocidos.

Son opciones recomendadas, gratuitas por su rapidez y su preocupación de la privacidad de los usuarios. Ejemplo: GOOGLE DNS (8.8.8.8) o CLOUDFARE DNS (1.1.1.1 y 1.0.0.1)

DNS y seguridad. ¿Qué tipo de ataques pueden dirigirse al sistema DNS? Nombra uno y explica brevemente en qué consiste.

Secuestro de DNS: Redirección fraudulenta de consultas DNS a sitios maliciosos para robo de datos o propagar malware.

Inundaciones TCP SYN: Ataque DoS que satura recursos del servidor con solicitudes SYN falsas, bloqueando tráfico legítimo.

Ataque de dominio fantasma: Creación masiva de dominios falsos para sobrecargar servidores DNS y provocar denegación de servicio.

Tunelización DNS: Uso de consultas DNS para evadir seguridad y filtrar datos o controlar sistemas remotos.

Ataques con Botnet: Redes de dispositivos infectados que lanzan ataques masivos (DDoS, spam, etc.) de forma coordinada.

Amplificación DDoS: Explotación de servidores para multiplicar el tráfico enviado a la víctima, saturando su ancho de banda.

Envenenamiento de caché DNS: Inyección de registros DNS falsos en un servidor para redirigir usuarios a sitios maliciosos.

Ataque de cobertura: Manipulación DNS como distracción para ocultar otro ataque más grave.

Malware DNS: Software malicioso que altera la resolución DNS o compromete servidores.

Inundación DNS: Envío masivo de peticiones DNS para colapsar servidores y denegar servicio.

Ataque DRDoS: Ataque DDoS que usa servidores DNS públicos para reflejar y amplificar tráfico hacia la víctima.

## Bloque 5: Puertos y protocolos

Protocolos TCP vs UDP. Completa la tabla:

| Característica | TCP | UDP |
| --- | --- | --- |
| Orientado a conexión | Conexión | Sin conexión |
| Velocidad | Más lento | Mas rápido |
| Fiabilidad | Fiable | No fiable |
| Ejemplo de uso | HTTP, FTP | VoIP, DNS |

Asociación de puertos

Asocia los siguientes servicios a sus puertos por defecto:

- HTTP 80

- HTTPS 443

- FTP 21

- MySQL 3306

- SMTP 25

- DNS 43

- SSH 22

Detección de puertos abiertos. ¿Qué comando puedes usar en:

- Windows para ver puertos abiertos?

Netstat –a –n –o

-a: muestra todos los puertos y conexiones.

-n: muestra direcciones y números de puerto en formato numérico.

-o: muestra el ID del proceso (PID) asociado al puerto.

- Linux para lo mismo?

ss –tulnp o netstat –tulnp

Puertos bien conocidos y registrados. Explica qué diferencia hay entre puertos bien conocidos, registrados y dinámicos. ¿Por qué es importante conocer esta clasificación?

Los puertos bien conocidos (0–1023), son los mas importantes asignados a los servidores universales.

Ejemplo: 80 HTTP (web) o 443 HTTPS (web seguro).

Puertos registrados (1024–49151)para aplicaciones o servicios menos comunes como, pero oficiales: 3306 MySQL o alternativo para HTTP 8080.

Puertos dinámicos (49152–65535), temporales que los usan las programas para conectarse, por ejemplo Chrome usa una de estos para recibir datos.

Cierre de puertos. ¿Cómo cerrarías manualmente un puerto en Windows mediante el firewall?

Por comandos porque es mas rápido

New-NetFirewallRule -DisplayName "Bloquear Puerto 8080" -Direction Inbound -LocalPort 8080 -Protocol TCP -Action Block

-DisplayName: Nombre de la regla.

-Direction Inbound: Bloquea conexiones entrantes.

-LocalPort 8080: Puerto a bloquear (cambia al que necesites).

-Protocol TCP/UDP: Elige el protocolo.

-Action Block: Deniega el tráfico.

Puertos y seguridad. ¿Por qué es importante cerrar puertos no utilizados en un sistema operativo y/o en el router? Da un ejemplo de riesgo.

Los puertos proporciona o facilita diversos servicios y aplicaciones de internet, permitiendo que funcionan correctamente. Si los puertos no amenazan la seguridad de la red, pueden ser utilizadas por hackers, por esto es fundamental tenerlos adecuadamente.

Ejemplo:

Puerto 3389 (RDP - Escritorio Remoto)

Si está abierto en tu router o PC y no lo usas, un atacante podría intentar con fuerza bruta para robar tu contraseña y tomar el control de tu ordenador.